| 班 级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (自控2305) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2023030323) |  |  |
|  |  |  | 北京化工大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子技术创新设计结题报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 题 目 |  | 基于STM32F103与传感器融合的 智能循迹及迷宫导航系统设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专 业 |  |  | 自动化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学 生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指导教师 |  |  | 曹晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 年 | 5 |  | 月 | 23 | 日 |  |  |  |  |  |

基于STM32F103与传感器融合的智能循迹及迷宫导航系统设计

摘 要

本文设计并实现了一款基于STM32F103C8T6微控制器的智能循迹与迷宫导航小车。系统以TB6612FNG电机驱动模块控制直流电机，结合五路红外循迹传感器实现路径识别与迷宫墙距检测，通过多模式PID算法优化电机转速与转向控制。硬件部分完成了主控电路、电源管理、传感器接口及驱动模块的设计；软件部分集成循迹逻辑与迷宫导航策略，支持PWM动态调速、实时路径决策及系统状态监测功能。实验结果表明，小车在复杂循迹路径中稳定运行，在迷宫环境中，基于传感器反馈与动态回溯算法，可实现出口定位，，验证了系统在多场景下的实用性与可行性。

关键词：迷宫导航，循迹控制，PID算法

目录

前言	1

第一章 绪论	2

1.1 研究背景与意义	2

1.2 设计目标与需求	2

1.3 实现方案与技术路线	2

1.4 论文结构说明	2

第二章 系统总体设计	3

2.1 硬件架构	3

2.2 软件框架	3

第三章 硬件设计与实现	4

3.1 主控模块	4

3.2 电机驱动模块	4

3.3 循迹传感器模块	5

第四章 软件设计与算法优化	6

4.1 底层驱动程序	6

4.2 中间层控制逻辑	6

结 论	7

参考文献	8

结题感想	9

附录	10

前言

随着人工智能与嵌入式技术的深度融合，智能移动平台在工业自动化、物流运输及未知环境探索领域展现出革命性潜力。尤其在复杂场景如迷宫导航、仓储管理中，具备自主决策能力的智能小车已成为研究热点。本设计以STM32F103C8T6为核心控制器，构建了一套高集成度的智能小车系统，通过五路红外传感器阵列实现路径检测，结合TB6612FNG驱动模块的多模式控制策略，突破了传统循迹系统在动态环境适应性上的局限[1]。值得关注的是，系统创新性地将迷宫导航算法与实时PID控制相结合，在硬件资源受限的条件下实现了环境感知-决策-执行的闭环控制，其动态回溯机制可有效应对U型弯道与死胡同等复杂迷宫结构。项目的实施通过多场景任务驱动，不仅强化了学生对嵌入式硬件设计、传感器融合及实时控制算法的综合应用能力，还深入探索了路径规划、动态避障与回溯优化等复杂逻辑的实现。在硬件统一架构下，系统通过软件算法扩展功能边界，为智能移动平台在复杂环境中的适应性研究提供了实践基础[2]，具有显著的教学价值与工程应用潜力。

# 第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

智能小车作为嵌入式技术应用的典型载体，在工业自动化、教育实训等领域具有重要价值。本设计聚焦于智能小车的两大核心功能——循迹行驶与迷宫导航，通过STM32微控制器实现环境感知、路径决策与运动控制的闭环系统。相较于传统遥控小车，具备自主决策能力的智能系统更能体现传感器技术、控制算法与硬件设计的协同作用，对电子类专业学生的工程实践能力培养具有重要意义。

1.2 设计目标与需求

本系统以低成本、高可靠性为设计原则，主要实现以下功能：精准循迹：通过五路红外传感器阵列实时检测路径，在复杂弯道中保持稳定行驶；智能导航：在迷宫环境中自主选择路径，采用动态策略快速定位出口；抗干扰能力：通过硬件滤波与软件算法结合，确保系统在光照变化等干扰下的稳定性

1.3 实现方案与技术路线

硬件架构以STM32F103C8T6为核心，搭配TB6612FNG电机驱动模块构建控制中枢，五路TCRT5000红外传感器呈扇形分布（横向间距10mm），形成高灵敏度检测阵列

软件设计采用分层架构，底层驱动直接控制传感器与电机，中间层实现PID调速与路径决策算法，通过状态机管理迷宫导航流程

关键技术有传感器信号经施密特触发器消抖处理，消除环境噪声干扰；双路PWM差速控制实现精准转向，配合PID算法优化运动平滑度；基于左手法则的迷宫导航策略，结合倒车回溯机制破解死循环路径。

1.4 论文结构说明

全文共分五部分：第一章阐述系统整体设计框架；第二章详解主控模块、电机驱动与传感器模块的硬件实现；第三章解析软件分层架构与核心算法设计；结论部分总结设计成果并提出优化方向；附录提供关键代码与调试记录。通过"硬件搭建-软件编程-系统联调"的完整流程，展现嵌入式系统开发的核心方法与工程思维。

第二章 系统总体设计

2.1 硬件架构

系统硬件架构主要包括STM32F103C8T6主控模块、TB6612FNG电机驱动模块、五路红外循迹传感器、电源管理模块及人机交互接口。主控模块通过GPIO接收传感器信号，并输出PWM波控制电机转速。

2.2 软件框架

软件采用分层设计，底层为驱动程序（传感器采集、PWM输出），中间层为控制逻辑（循迹算法、PID调节）。

第三章 硬件设计与实现

3.1 主控模块

核心芯片：STM32F103C8T6[3]（ARM Cortex-M3，72MHz，64KB Flash，20KB RAM）

GPIO分配：

    - 传感器输入：PB3-PB7（五路TCRT5000数字信号）

    - 电机控制：PA8（TIM1_CH1，左轮PWM），PB11（TIM2_CH4，右轮PWM）

3.2 电机驱动模块

驱动芯片：TB6612FNG[4]（双通道H桥，支持1.2A持续电流/3.2A峰值）

接口设计：

电源输入：VM接12V锂电池（通过LM2596降压至3.3V供电[5]）

逻辑控制：

续表

| 引脚 | 功能 | 连接至主控 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AIN1 | 左电机方向控制 | PB12 | 高电平正转，低电平反转 |
| AIN2 | 左电机方向控制 | PB13 | 与AIN1组合控制转向 |
| PWMA | 左电机PWM调速 | PA8（TIM1_CH1） | 10kHz PWM，占空比0-100% |
| BIN1 | 右电机方向控制 | PB14 | 高电平正转，低电平反转 |
| BIN2 | 右电机方向控制 | PB15 | 与BIN1组合控制转向 |
| PWMB | 右电机PWM调速 | PB11（TIM2_CH4） | 10kHz PWM，占空比0-100% |

3.3 循迹传感器模块

传感器型号：TCRT5000[6]（红外反射式，检测距离10-15mm）

接口定义：

| 传感器 | 信号线 | 主控引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | OUT1 | PB3 | 最左侧传感器 |
| S2 | OUT2 | PB4 | 左偏传感器 |
| S3 | OUT3 | PB5 | 中置传感器（核心） |
| S4 | OUT4 | PB6 | 右偏传感器 |
| S5 | OUT5 | PB7 | 最右侧传感器 |

第四章 软件设计与算法优化

4.1 底层驱动程序

功能：直接操作硬件外设，提供统一的硬件访问接口。

- 传感器采集驱动：

  - 五路红外传感器：通过 GPIO 模块读取传感器状态（test.c 中 tance() 函数），检测地面黑线或迷宫路径。

  - 接口：HAL_GPIO_ReadPin() 读取引脚电平，更新全局标志位（flag_1~flag_5）表示各传感器是否检测到黑线。

- PWM 输出驱动：

  - 定时器配置：通过 TIM1 和 TIM2 生成 PWM 信号（tim.c 中 MX_TIM1_Init() 和 MX_TIM2_Init()），控制 TB6612FNG 驱动模块的电机转速。

  - 接口：修改定时器捕获比较寄存器（TIM1->CCR1、TIM2->CCR4）设置 PWM 占空比，实现电机速度调节。

4.2 中间层控制逻辑

功能：基于底层驱动实现核心控制算法，处理传感器数据并生成执行指令。

- 循迹算法：

  - 路径判断：根据传感器标志位（flag_1~flag_5）判断小车位置（test.c 中 xunji() 函数）：

先判断优先级最高的（flag_1和flag_5）实现及时的转向

在面临T形路口时，执行左转>直行>右转的逻辑

然后完成PID调节部分

最后，当所有的传感器均检测到白线时，执行掉头的函数。

  - 动作映射：通过调用 zhixing()、zuozhuang()、youzhuang() 等函数，将逻辑判断转换为 PWM 输出指令。

- PID 调节：

  - 速度 / 方向优化：通过 PID 算法（比例、积分、微分调节）动态调整通过动态改变BASE_SPEED（基准速度）；TURN_DELAY（转向基础时长(ms)）；MAX_SPEED（最大PWM值）；RECOVERY_DELAY 200（失线恢复时长），来调整小车的运行情况。7]，减小循迹偏差。

结 论

本文成功完成基于 STM32F103C8T6 的智能小车设计与实现，该小车兼具循迹和走迷宫功能。硬件设计平衡性能与成本，合理选用传感器与电机驱动模块，采用五路红外传感器横向排列，配合防干扰电路设计，确保其稳定检测路径。电机驱动模块通过双路PWM信号分别控制左右轮转速，结合电源保护电路，防止电压波动影响系统稳定性。软件采用高效算法，提升控制精度。实验验证，小车在常规与复杂路径下均能稳定循迹，还可通过环境感知与特定算法规划路径[8]，顺利完成走迷宫任务，充分证明系统设计合理。该项目完整覆盖了嵌入式系统开发的关键环节，包括电路设计、传感器调试、控制算法编写和功能集成。本设计为智能移动设备的开发提供了可参考的实现方案，展现了基础技术通过系统化整合实现复杂功能的潜力。展望未来，可集成避障功能，借助超声波传感器等设备与智能算法，让小车在复杂环境自主避障，进一步拓展其在工业巡检、服务机器人等领域的应用。

参考文献

[1] STMicroelectronics. STM32F103xx Reference Manual[S].2011

[2] 张毅, 罗元. 移动机器人技术及其应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2020:89-112

[3] 李全利. STM32嵌入式系统应用开发实践[M]. 北京: 清华大学出版社, 2019:176-203

[4] Toshiba Semiconductor. TB6612FNG Motor Driver Datasheet[S]. 2018

[5] Texas Instruments. LM2596 Step-Down Voltage Regulator Datasheet[S].2019

[6] 王庆斌, 刘刚. 红外光电传感器应用技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015:56-78

[7] 刘金琨. 先进PID控制MATLAB仿真[M]. 4版. 北京: 电子工业出版社, 2016:102-135

[8] Sedgewick R, Wayne K. 算法(第4版)[M]. 谢路云,译. 北京: 人民邮电出版社, 2012:215-248

结题感想

在基于 STM32F103C8T6 的智能小车设计过程中，我深刻体会到理论与实践结合的重要性。从硬件选型时对传感器精度与成本的权衡，到软件编程中循迹算法的反复调试、走迷宫逻辑的逐步完善，每一步都充满挑战。忘不了为解决小车循迹偏移而逐行排查代码的专注，也记得硬件接线错误导致电机失控时的慌乱，更珍惜通过查阅手册、请教他人最终突破瓶颈的成就感。这次设计不仅让我掌握了 STM32 外设驱动、PWM 控制、传感器数据处理等核心技能，更让我明白嵌入式系统开发需要严谨的逻辑、耐心的调试和持续优化的匠心。看着小车在规划路径上稳定行驶的那一刻，我切实感受到所学知识落地的价值，也为未来深入嵌入式领域积累了宝贵的实践经验。

附录

int flag_1=0; // 最左侧

int flag_2=0;

int flag_3=0; // 中间

int flag_4=0;

int flag_5=0; // 最右侧

/* 控制参数 */

#define BASE_SPEED   20    // 基准速度

#define TURN_DELAY   150   // 转向基础时长(ms)

#define MAX_SPEED    35    // 最大PWM值

#define RECOVERY_DELAY 200 // 失线恢复时长

/* 传感器状态检测 */

void tance(void)

{

flag_1 = (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_3) == GPIO_PIN_SET) ? 1 : 0;

flag_2 = (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_4) == GPIO_PIN_SET) ? 1 : 0;

flag_3 = (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_5) == GPIO_PIN_SET) ? 1 : 0;

flag_4 = (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_6) == GPIO_PIN_SET) ? 1 : 0;

flag_5 = (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_7) == GPIO_PIN_SET) ? 1 : 0;

}

/* 转向控制函数 */

void zuozhuang(void) {  // 左转

TIM1->CCR1 = 0;      // 右轮停止

TIM2->CCR4 = 2  5;     // 左轮全速

}

void youzhuang(void) {   // 右转

TIM1->CCR1 = 25;     // 右轮全速

TIM2->CCR4 = 0;      // 左轮停止

}

/* 核心循迹算法 */

void xunji(void)

{

tance(); // 更新传感器状态

// 优先级1：外侧急转弯

if(flag_1 == 0) {    // 检测到左侧边缘

zuozhuang();

return;

}

if(flag_5 == 0) {    // 检测到右侧边缘

youzhuang();

return;

}

// 优先级2：T型路口处理

if(flag_3 == 0) {    // 中间有路

if(flag_2 == 0) { // 左T路口

zuozhuang();

//            HAL_Delay(TURN_DELAY*2); // 90度转弯

return;

}

if(flag_4 == 0) { // 右T路口

youzhuang();

//            HAL_Delay(TURN_DELAY*2);

return;

}

}

// 优先级3：比例循迹控制

int speed_diff = 0;

if(flag_2 == 0) speed_diff -= 10; // 左偏右转

if(flag_4 == 0) speed_diff += 10; // 右偏左转

// 速度计算与限制

int right = BASE_SPEED + speed_diff;

int left = BASE_SPEED - speed_diff;

right = (right > MAX_SPEED) ? MAX_SPEED : (right < 0) ? 0 : right;

left = (left > MAX_SPEED) ? MAX_SPEED : (left < 0) ? 0 : left;

TIM1->CCR1 = right; // 右轮PWM

TIM2->CCR4 = left;  // 左轮PWM

// 优先级4：失线恢复

if(flag_1 && flag_2 && flag_3 && flag_4 && flag_5) {

// 倒车右转寻找路线

TIM1->CCR1 = 15;  // 右轮低速

TIM2->CCR4 = 0;   // 左轮停止

}

}